Template

DYN

software requirement & Design Spec.

軟體需求及設計規格

DYN-SRDS

Version-00.01

| Authors | Fenix Tsai | Date | 2022/09/05 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contributors | Fenix Tsai | Date |  |
| Approved | DRAFT | Date |  |

校訂記錄

| REVISION | DATE | AUTHOR | SECTIONS/PAGES AFFECTED |
| --- | --- | --- | --- |
|  | REMARKS |  |  |
| 00.00 | 2022.07.25 | Fenix Tsai |  |
|  | 初版 – 格式確立 |  |  |

目錄

1	簡介	4

1.1	說明	4

1.2	閱讀權限	4

1.3	縮寫／術語定義	4

1.3.1	縮寫定義	4

1.3.2	名詞定義	4

1.4	編號格式原則	5

1.5	參考文獻	5

2	模組功能需求	6

2.1	模組功能彙整	6

3	模組需求及邏輯設計	7

3.1	DYN_SRDS_01 車速計算切換策略解析	7

3.2	DYN_SRDS_02 車速計算(start)	10

3.2.1	DYN_SRDS_02_001 滑差計算	11

3.2.2	DYN_SRDS_02_002 滑差濾波器(以左前輪為例)	12

3.2.3	DYN_SRDS_02_003 車速計算	12

3.3	DYN_SRDS_03 車速計算(normal)	13

3.3.1	DYN_SRDS_03_001 滑差計算	14

3.3.2	DYN_SRDS_03_002 權重計算	14

3.3.3	DYN_SRDS_03_003 車速計算	15

3.4	DYN_SRDS_04 車速計算(turn)	16

3.4.1	DYN_SRDS_04_001 滑差計算	17

3.4.2	DYN_SRDS_04_002 權重計算	18

3.4.3	DYN_SRDS_04_003 車速計算	18

Appendix A	13

簡介

說明

此文件為DYN需求及設計規格文件。主要是依據軟體需求矩陣文件Software Requirement Matrix(SWRM)、軟體的架構及Interface文件中提出所需的輸入輸出訊號，來彙整此模組功能需求，並依據需求來設計適當的軟體邏輯來對應。

閱讀權限

本文僅供 CubTEK跟合作公司名稱 內部的工程人員和管理人員使用。未經另一方書面許可，不得在這些組織之外散佈。

縮寫／術語定義

縮寫定義

| 名詞 | 描述 |
| --- | --- |

名詞定義

- XXX：TBD

編號格式原則

本文中將需求及設計定義成一種編號，這些ID應具有唯一性，此 ID由固定字串和數字組成：

軟體需求ID：ADCU_SRDS_XX_YY

XX：功能需求第一階層編號

YY：功能需求第二階層編號

參考文獻

- FMVSS 111

- Euro NCAP Test Protocol- AEB systems (most current)

- Euro NCAP Test Protocol- AEB VRU systems (most current)

- Euro NCAP Test Protocol- Lane Support Systems (most current)

- ISO 26262

- ISO 16750 1-5

模組功能需求

此章節說明由SWRM文件中所分析出用於FPD模組的功能需求

模組功能彙整

Table xx-xx DYN 功能需求表

| SWRM編號 | 需求描述 |
| --- | --- |
| DYN_SWRM_001 | 1.車速估測方式切換： 依據StartModeOut以及StartModeIn限制作為模式切換的依據。 |
| DYN_SWRM_002 | 1.滑差計算： 根據四輪輪速及上一個時間點的車速來計算滑差。 |
| DYN_SWRM_003 | 1.四輪有無打滑現象發生： 將各輪滑差與四輪平均滑差進行比較，作為打滑判定的依據。 |
| DYN_SWRM_004 | 1.權重比計算： 計算四輪以及縱向加速度對車速估測的權重比。 |

模組需求及邏輯設計

此章節描述該模組之詳細功能需求描述，並依據描述設計邏輯及軟體搭建方式

Figure XX-XX： DYN模組架構圖

Table XX-XX：DYN輸出訊號

| 輸出訊號 | 輸出模組 |
| --- | --- |
| VVSE_VehSpdEst_kph | ？ |

DYN_SRDS_01	車速計算切換策略解析

依據DINR模組提供的車輛各輪輪速、縱向加速度以及偏航角速度，來計算車輛速度，並在各種限制下，切換不同的車速計算方式。

Figure XX-XX： 車速估測模式判斷流程圖

Start Mode：

Figure XX-XX： Start Mode內部流程圖

Normal Mode：

Figure XX-XX： Normal Mode內部流程圖

Start Mode、Normal Mode、VVSE_SpdEstState_enum判斷流程如下：

Start Mode判斷條件為：

- VVSE_RRwheelSpd_kph<KVSE_StartModeInWheelSpd_kph  and

VVSE_LRwheelSpd_kph<KVSE_StartModeInWheelSpd_kph   and

VVSE_RFwheelSpd_kph<KVSE_StartModeInWheelSpd_kph   and

VVSE_LFwheelSpd_kph<KVSE_StartModeInWheelSpd_kph    and

VVSE_DelaySpd_kph<KVSE_StartModeInDelaySpd_kph

Normal Mode判斷條件為：

- VVSE_RRwheelSpd_kph>KVSE_StartModeOutWheelSpd_kph  or

VVSE_LRwheelSpd_kph>KVSE_StartModeOutWheelSpd_kph   or

VVSE_RFwheelSpd_kph>KVSE_StartModeOutWheelSpd_kph   or

VVSE_LFwheelSpd_kph>KVSE_StartModeOutWheelSpd_kph

VVSE_SpdEstState_enum 區分為以下三種狀態：

- StartMode_land&StartMode_slope = (VVSE_SpdEstState_enum)>>unit8(1)

- NormalMode_straight = (VVSE_SpdEstState_enum)>>unit8(2)

- NormalMode_turn = (VVSE_SpdEstState_enum)>>unit8(3)

DYN_SRDS_02	車速計算(start)

根據四輪輪速及上一個時間點的車速，可以得出各輪的tire_slip_ratio以及slip_mean，再利用slip_filter，檢視各輪的滑差是否超過平均值，最後計算出相對應的車速。

DYN_SRDS_02_001滑差計算

此部分為計算出各輪滑差以及平均滑差，以利後續打滑現象判定。

1.各輪滑差計算方式(以左前輪為例)：

Driven case：

λ=ωR-uωR=(VVSE_LFwheelSpd_kph)-(VVSE_DelaySpd_kph)VVSE_LFwheelSpd_kph

Braking case：

λ=ωR-uu=(VVSE_LFwheelSpd_kph)-(VVSE_DelaySpd_kph)VVSE_DelaySpd_kph

ω為車輪旋轉速度，R為滾動半徑，u為車輛縱向速度，藉由上述公式即可求得各輪滑差，其餘三輪計算方法與左前輪相同。

2.四輪平均滑差計算方式：

將四輪各自求得的滑差相加並與總輪數相除，求得四輪平均滑差。

DYN_SRDS_02_002滑差濾波器(以左前輪為例)

此部分為將各輪求得滑差與平均滑差做比較，進行有無打滑現象判定。

NVSE_LFslipFlag_rat判斷條件如下：

[-(VVSE_LFwheelSlip_rat)+NVSE_SlipMean_rat]>0，視為True。

[-(VVSE_LFwheelSlip_rat)+NVSE_SlipMean_rat]<0，視為False。

其餘三輪判斷法則同左前輪。

DYN_SRDS_02_003車速計算

此部分為根據滑差濾波器輸出的旗標值，計算Start Mode模式下的估測車速。

Start Mode車速計算方式如下：

將四輪車速與四輪滑差旗標各自相乘後相加，除以四輪滑差有效旗標總數，得到車輛縱向車速。

DYN_SRDS_03	車速計算(normal)

根據計算出的四輪輪速及上一個時間點的車速，可以得出各輪的tire_slip_ratio以及slip_mean，接著計算四輪以及縱向加速度對車速估測的權重比，最後計算出相對應的車速。

DYN_SRDS_03_001滑差計算

此部分為計算出各輪滑差以及平均滑差，以利後續打滑現象判定。

1.各輪滑差計算方式(以左前輪為例)：

Driven case：

λ=ωR-uωR=(VVSE_LFwheelSpd_kph)-(VVSE_DelaySpd_kph)VVSE_LFwheelSpd_kph

Braking case：

λ=ωR-uu=(VVSE_LFwheelSpd_kph)-(VVSE_DelaySpd_kph)VVSE_DelaySpd_kph

ω為車輪旋轉速度，R為滾動半徑，u為車輛縱向速度，藉由上述公式即可求得各輪滑差，其餘三輪計算方法與左前輪相同。

2.四輪平均滑差計算方式：

將四輪各自求得的滑差相加並與總輪數相除，求得四輪平均滑差。

DYN_SRDS_03_002權重計算

此部分為得出各輪車速及縱向加速度對車速估測的權重比。

1.各輪權重計算方式(以左前輪為例)：

將求得滑差與平均滑差做比較，若是比平均滑差大，視為打滑，輸出為0，若是無打滑現象，則將求得滑差與WheelWeightSlope(-1.8)相乘，再加上WheelWeightOffset(1.5)，求得各輪權重，其餘三輪計算方法與左前輪相同。

2.縱向加速度權重計算方式：

將求得縱向加速度，與AccelWeightSlope(20)相乘，再加上AccelWeightOffset(1)，求得車輛縱向加速度權重。

3.各輪權重占總權重比例計算方式：

將四輪權重以及縱向加速度權重相加得到總權重，接著計算各輪權重占總權重的比例，得到各輪權重比以及加速度權重比。

DYN_SRDS_03_003車速計算

此部分為根據計算出的權重比，計算Normal Mode模式下的估測車速。

Normal Mode車速計算方式如下：

將各輪速度與各輪權重比相乘，車輛速度與加速度權重比相乘，兩者相加後即得到估測車速。

DYN_SRDS_04	車速計算(turn)

根據計算出的四輪輪速及四輪輪速平均值，可以得出各輪的tire_slip_ratio以及slip_mean，接著計算四輪以及縱向加速度對車速估測的權重比，最後計算出相對應的車速。

DYN_SRDS_04_001滑差計算

此部分為計算出各輪滑差以及平均滑差，以利後續打滑現象判定。

1.各輪滑差計算方式(以左前輪為例)：

Driven case：

λ=ωR-(ωR)meanωR=(VVSE_LFwheelSpd_kph)-(NVSE_WheelSpdMean_kph)VVSE_LFwheelSpd_kph

Braking case：

λ=ωR-ωRmean(ωR)mean=(VVSE_LFwheelSpd_kph)-(NVSE_WheelSpdMean_kph)NVSE_WheelSpdMean_kph

ω為車輪旋轉速度，R為滾動半徑，(ωR)mean為四輪輪速平均值，藉由上述公式即可求得各輪滑差，其餘三輪計算方法與左前輪相同。

2.四輪平均滑差計算方式：

將四輪各自求得的滑差相加並與總輪數相除，求得四輪平均滑差。

DYN_SRDS_04_002權重計算

此部分為得出各輪車速及縱向加速度對車速估測的權重比。

1.各輪權重計算方式(以左前輪為例)：

將求得滑差與平均滑差做比較，若是比平均滑差大，視為打滑，輸出為0，若是無打滑現象，則將求得滑差與WheelWeightSlope(-1.8)相乘，再加上WheelWeightOffset(1.5)，求得各輪權重，其餘三輪計算方法與左前輪相同。

2.縱向加速度權重計算方式：

將求得縱向加速度，與AccelWeightSlope(20)相乘，再加上AccelWeightOffset(1)，求得車輛縱向加速度權重。

3.各輪權重占總權重比例計算方式：

將四輪權重以及縱向加速度權重相加得到總權重，接著計算各輪權重占總權重的比例，得到各輪權重比以及加速度權重比。

DYN_SRDS_04_003車速計算

此部分為根據計算出的權重比，計算Turn Mode模式下的估測車速。

Turn Mode車速計算方式如下：

將各輪速度與各輪權重比相乘，車輛速度與加速度權重比相乘，兩者相加後即得到估測車速。